TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ TÀI NGUYÊN

HỆ THỐNG V-TRACKING 2.0

# TỔNG QUAN

THÔNG TIN HỆ THỐNG

| STT | Thông tin | Chi tiết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô tả hệ thống | Hệ thống Quản lý và Giám sát phương tiện vận tải. |  |
| 2 | Đơn vị phát triển | Trung tâm IoT – Khối 3 – TCT VHT |  |
| 3 | Tên dự án | HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI V-TRACKING. |  |
| 4 | Loại dự án triển khai | Triển khai mới. |  |
| 5 | Chức năng hệ thống | Cung cấp chức năng quản lý và giám sát các phương tiện vận tải theo nghị định 47 (10). |  |
| 6 | Đầu mối liên hệ | Trung tâm IoT – K3 – TCT VHT: Ducdm25@viettel.com.vn |  |
| 7 | Cơ sở định cỡ | Dựa vào phân tích/đánh giá trên hệ thống thử nghiệm |  |
| 8 | Nguyên tắc định cỡ | Tính toán tài nguyên đảm bảo 100K thuê bao theo yêu cầu kinh doanh. Đảm bảo khả năng dự phòng theo mô hình active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không vượt quá 75%, RAM không vượt quá 90%, ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán 1.1. |  |
| 9 | Thời gian hiệu lực sizing | 12/2025 |  |
| 10 | Mức độ quan trọng | Quan trọng |  |

  - Tên dịch vụ:

Dịch vụ quản lý và giám sát các phương tiện vận tải.

  - Giới thiệu về dịch vụ:

V-Tracking là dịch vụ quản lý và giám sát các phương tiện vận tải cho các khách hàng doanh nghiệp, cung cấp tới doanh nghiệp các chức năng: giám sát hành trình dựa trên bản đồ được cập nhật theo thời gian thực, giám sát video dựa vào các camera lắp theo xe, giám sát các thông số xe dựa vào các cảm biến, trích xuất các báo cáo, .v.v. Các chức năng này được triển khai trên PC (web), thiết bị mobile (mobile app). Với các công cụ này, mang đến cho khách hàng (doanh nghiệp) sự tiện lợi, linh động trong việc quản lý các đội xe của mình.

Các lợi ích của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ:

- Quản lý giám sát lái xe từ xa thông qua hình ảnh hoặc video theo thời gian thực.

- Quản lý giám sát vị trí di chuyển của xe thông qua tích hợp bản đồ theo thời gian thực.

- Giám sát tình trạng của xe, lịch trình bảo dưỡng, sửa chữa.

- Kết xuất thống kê, báo cáo.

- Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

# MÔ HÌNH HỆ THỐNG

## Tổng quan hệ thống

V-Tracking được xây dựng dựa trên nền tảng IoT cloud - Innoway. Hệ thống giao tiếp với nhau thông qua các API. Nền tảng Innoway cung cấp phương thức xử lý giao tiếp với thiết bị, kết nối với V-Tracking bằng một hệ API.

Hình 1: Mô hình tổng quan hệ thống

Hệ thống gồm các phân hệ chính:

- Phân hệ quản lý người dùng.

- Phân hệ giám sát hành trình.

- Phân hệ giám sát video.

- Phân hệ quản lý thiết bị.

- Phân hệ báo cáo, thống kê.

- Phân hệ kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ BCCS.

- Phân hệ giám sát Grafana, Prometheus.

## Mô hình triển khai hệ thống

Hệ thống bao gồm các module:

  - Kafka: Hệ queue trao đổi thông tin giữa thiết bị và hệ thống core IoT.

  - Video Processing: Hệ xử lý video streaming xử lý các luồng video truyền dữ liệu đến với khách hàng là người dùng web hoặc app.

  - IoT Core: Hệ thống lõi của IoT xử lý các luồng nghiệp vụ đến/từ thiết bị, giúp người dùng giao tiếp quản lý trạng thái thiết bị.

  - Tracking: Mọi nghiệp vụ của hệ thống Tracking được thực hiện tại đây. Phân hệ này giao tiếp với hệ IoT Core thông qua cơ chế giao tiếp API. Đồng thời cũng kết nối API với hệ Mobile app và PC web để cho phép người dùng xem thông tin hoặc gửi các lệnh điều khiển xuống thiết bị.

  - Database: Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống. Thực hiện lưu trữ dữ liệu người dùng, dữ liệu hình ảnh, video phục vụ các bài toán nghiệp vụ của VTracking.

  - Protocol Adaptor: Phân hệ giao tiếp với thiết bị vTracking, thực hiện encode/decode các bản tin đi và đến hệ thống.

### Các luồng nghiệp vụ:

N/A.

## Mô hình vật lý

Quy hoạch IP các máy chủ như sau:

| Máy chủ | IP |
| --- | --- |
| Nginx LoadBalancer | 172.21.5.244 |
| Master 01 | 172.21.5.245 |
| Master 02 | 172.21.5.246 |
| Master 03 | 172.21.5.250 |
| Worker 01 | 172.21.5.251 |
| Worker 02 | 172.21.5.252 |
| Worker 03 | 172.21.5.244 |
| Redis | 172.21.5.243 |
| MongoDB | 172.21.5.242 |
| PostgresDB | 172.21.5.241 |
| Kafka1 | 172.21.5.234 |
| Kafka2 | 172.21.5.235 |
| Kafka3 | 172.21.5.236 |

## Cơ sở tính toán định cỡ

- Thực tế tải trên hệ thống đo đạc được:

| Phân hệ | Model Name | Cint (Crates 2017) | Cores |  | RAM |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Video Streaming | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz | 281 | 16 | 1% | 32,000 | 0.2% | Link tham chiếu CPU: https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults |
| Worker | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz | 281 | 16 | 7.9% | 32,000 | 1% |  |
| Kafka | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | 350 | 8 | 1.5% | 32,000 | 1% |  |
| Postgres | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | 350 | 8 | 30% | 16000 | 5.75% |  |
| Mongo | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | 350 | 16 | 0.4% | 16000 | 2% |  |
| FrontEnd | Intel (R) Xeon (R) Gold 5220 CPU @ 2.2 GHz | 208 | 16 | 0.07% | 32000 | 0.1% |  |

# THÔNG TIN THIẾT KẾ

## Thông tin TPS:

Theo CTKT sản phẩm đã đăng ký (bảng 1), TPS trên hệ thống được tính toán như sau:

|  | Tổng thiết bị đấu nối còn hạn | Tổng thiết bị online | Tổng số camera đấu nối | Tổng số camera online | Online Users |  | Số camera online cho Mobile | Ghi chú | SL Thiết bị kết nối server tại 1 thời điểm (70% Thiết bị online) | TPS Thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mobile | Web |  |  |  |  |
| Thông số thực tế | 46,650 | 45,853 | 6,490 | 6,446 | 19,000 | 1,500 |  | Theo công thức theo CTKT: TPS của thiết bị tính dựa trên cơ sở sau: Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 - 40% thời gian xe chạy, 60% xe dừng, đỗ - Trong số 40% xe chạy thì có khoảng 20% xe vào cua hoặc đổi hướng thì tần suất gửi bản tin là 1 bản tin/s - 10 giây thiết bị sẽ gửi bản tin tốc độ từng giây - Số thiết bị đồng thời gửi bản tin ~70% tổng thiết bị online thường xuyên theo tỉ lệ của vTracking 1.0 - Công thức tính: 32097 * (0.4*0.2/1+ 0.4*0.8/10 + 0.4/10 + 0.6/120) * hệ số giờ cao điểm là 1.6 | 32097 | 8,063 |
|  |  | 98% | 14% | 99% | 41% | 3% |  |  | 70% |  |
| Thông số thiết kế | 100,000 | 98,292 | 13,912 | 13,818 | 40,729 | 3,215 | 10,602 | - Giả thiết mỗi ứng dụng Web luôn luôn online giám sát trung bình 1 camera. Số camera online cho mobile = 13,818 – 3,215 = 10.602. - Tỷ lệ % số lượng camera đấu nối tham khảo VTT: Hệ số camera (1.4) * Tỷ lệ lắp đặt camera (20%). - Tỷ lệ % người dùng web & app sử dụng giá trị thực tế khảo sát được. | 68,804 | 17,284 |
|  |  | 98% | 14% | 99% | 41% | 3% |  |  | 70% |  |
|  | 200,000 | 196,583 | 27,824 | 27,636 | 81,458 | 6,431 | 21,205 |  | 137608 | 34,567 |
|  |  | 98% | 14% | 99% | 41% | 3% |  |  | 70% |  |
|  | 300,000 | 294,875 | 41,736 | 41,453 | 122,186 | 9,646 | 31,807 |  | 206412 | 51,851 |
|  |  | 98% | 14% | 99% | 41% | 3% |  |  | 70% |  |

Bảng 1. Các thông số đăng ký theo CTKT sản phẩm.

Tốc độ phát triển thuê bao theo PAKD

# TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG (Cho 100K thiết bị)

## Định cỡ từng module (chức năng)

### Định cỡ module Worker (N + 1)

#### Định cỡ module xử lý nghiệp vụ

Hệ thống thực hiện đổ tải với tần suất 318 TPS.

Tại thời điểm đổ tải, N = 2. => Mỗi server chịu tải trung bình: 318/3 = 106 TPS (theo cơ chế Load balancing).

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Hình 1. Mức tiêu thụ tài nguyên tại mức tải thí điểm

Hình 2. Mức tiêu thụ tài nguyên khi chưa có tải

Hình 3. Mức đẩy tải lên TPS 318

Hình 4. Cấu hình CPU.

Hình 5: Cấu hình RAM từ K8s command

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz 80 cores, Cint 281 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Worker | Tổng | 16 | = (2642 - 1378)/1000/16 = 0.079 | 56.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (566 + 2302 + 1266)/3 = 1378 Milicore |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = (1000+4149+2777)/3 = 2642 Milicore |  |  |
|  | Thiết kế | 80 |  | 281 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Worker | Tổng | 32,000 | = (13699 – 12172)*1.048576/32000 = 0.050036 | 1 MiB = 1.048576 MB |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (11953 + 15471 + 9094)/3 = 12172 MiB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = (13365 + 17708 + 10025)/3 = 13699 MiB |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker | Cint/TPS | =56.2*0.079/106 = 0.041884906 | X*106/0.079= 56.2 X: CInt cho 1 TPS. Mỗi server chịu tải trung bình 106 TPS. |
|  | RAM/ TPS (MB) | =32000*0.050036/106 = 15.10520755 | X*106/0.050036= 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17284 TPS (Cint) | =0.041884906*17284/0.75*1.1 = 1061.776 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM cần cho 17284 TPS ( GB). | =15.10520755*17284/0.9*1.1 = 319095.8311 MB | KPI 90%, Ksaiso=1.1. |

Bảng 1. Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý nghiệp vụ.

#### Định cỡ module Protocol Adaptor (N + 1)

Đổ tải với 1000 thiết bị vào hệ thống, tương ứng 318 TPS. Tại thời điểm đổ tải, có 1 node. Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Hình 6. Tài nguyên khi không tải

Hình 7. Tài nguyên khi có tải

Hình 8. Cấu hình CPU.

Hình 9. Cấu hình RAM sử dụng K8s command.

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz 80 cores, Cint 281 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Protocol Adaptor | Tổng | 16 | = (1547 - 2)/1000/16 = 0.0965625 | 56.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 2 Milicore |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |  | = 1547 Milicore |  |  |
|  | Thiết kế | 80 |  | 281 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Protocol Adaptor | Tổng | 32,000 | = (2400 - 383) *1.048576/32000 = 0.066093056 | 1 MiB = 1.048576 MB |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 383 MiB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 2400 MiB |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocol Adaptor | Cint/TPS | = 56.2*0.0965625/318 = 0.017065448 | X*318/0.0965625 = 56.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | = 0.017065448*17,284/0.75*1.1 = 432.606 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS | = 32000*0.066093056/318 = 6.65087356 MB | X*318/0.066093056 = 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | = 6.65087356*17,284/0.9*1.1= 140498.965 MB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Ổ cứng lưu trữ | 100 GB | Chỉ cho cài đặt OS & cloud bases (configure maps). |

Bảng 2. Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý luồng thiết bị.

Từ bảng 1 (Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý nghiệp vụ) và bảng 2 (Thông số định cỡ tài nguyên module xử lý luồng thiết bị), định cỡ tài nguyên cho hệ server Worker được tính như sau:

Cint (cần cho 17284 TPS) = 1061.776 + 432.606 ~ 1495 CInt

RAM (cần cho 17284 TPS) = 319095.8311 + 140498.965 = 459594.7961 MB ~ 460 GB

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1495 | 460 |  |
| 16 | 96 | 29 | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

### Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 17 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 29GB, HDD: 100GB.

### Định cỡ module Video Streaming (N + 1)

Đổ tải với 10 luồng video vào hệ thống. Tại thời điểm đổ tải, N = 2. Trung bình mỗi node chịu 4 luồng video.

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Hình 1.2.1. Hệ thống video streaming không tải.

Hình 1.2.2. Hệ thống video streaming cho ứng dụng mobile với giả lập 10 camera

Hình 1.2.3. Hệ thống video streaming cho ứng dụng Web với giả lập 10 camera

Hình 1.2.4. Cấu hình RAM sử dụng K8s command.

Hình 1.2.5. Cấu hình CPU.

Hình 1.2.6. Tải đẩy 10 luồng cho thiết bị ~ 134KB/s

Hình 1.2.7. Tải đẩy 10 luồng xem video RTSP ~ 160 KB/s

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz 80 cores, Cint 281 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Video Streaming | Mobile | 16 | = (70 - 6)/1000/16 = 0.004 | 56.2 |  |
|  | Web |  | = (71 - 6)/1000/16 = 0.0040625 |  |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (5 + 7 + 6)/3 = 6 Milicore |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |  | = (75+42+95)/3 = 70 Milicore |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Web) |  | = (128+62+23)/3 = 71 Milicore |  |  |
|  | Thiết kế | 80 |  | 281 |  |

Hình 1.2.8. Bảng thông số CPU tiêu thụ quy đổi

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Video Streaming | Mobile | 32,000 | = (234 - 120)/32000 = 0.0035625 |  |
|  | Web |  | = (224 - 120)/32000 = 0.00325 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (112+115+133)/3 = 120 MB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |  | = (214+272+217)/3 = 234 MB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Web) |  | = (194+231+246)/3 = 224 MB |  |

Hình 1.2.9. Bảng thông số RAM tiêu thụ quy đổi

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Video Streaming | Cint/TPS - Dùng cho streaming tới Mobile App | = 56.2*0.004/4 = 0.0562 | X*4/0.004= 56.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho streaming 10,602 luồng tới Mobile App (1.1) | =10,602*0.0562/0.75*1.1 ~ 873.88752 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS - Dùng cho streaming tới Mobile App (MB) | = 32000*0.0035625/4 = 28.5 MB | X*4/0.0035625 = 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho streaming 10,602 luồng tới Mobile App (MB) (2.1) | = 28.5*10,602/0.9*1.1 = 369303 MB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Cint/TPS - Dùng cho streaming tới Web App | = 56.2*0.0040625/4 = 0.057078125 | X*4/0.0040625 = 56.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần streaming 3,215 luồng tới Web App (1.2) | = 0.057078125*3,215/0.75*1.1 = 269.1423 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS - Dùng cho streaming tới Web App (MB) | =32000*0.00325/4 = 26 MB | X*4/0.00325 = 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho streaming 3,215 luồng tới Web App (MB) (2.2) | =26*3,215/0.9*1.1 = 102165.5556 MB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Tổng CInt | = 873.88752 + 269.1423 = 1143.02982 ~ 1143 |  |
|  | Tổng RAM (GB) | = 369303 + 102165.5556= 471468.5556 ~ 472 GB |  |
|  | Network throughput (NIC) | = (10602 + 3215) *(160 + 134)/0.8*1.2 = 6 GBps (~ 48 Gbps) | Mỗi luồng video bao gồm: - Luồng thiết bị đẩy vào có băng thông 134KB/s. - Luồng video chạy ra web/app có băng thông 160KB/s. |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) | NIC (Gbps) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1143 | 472 |  | 48 |
| 12 | 96 | 39 | HDD: 100 GB (ứng dụng) | 4 |

### Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 13 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 39GB, HDD: 100GB, NIC: 4Gbps.

### Định cỡ module Postgres (N + 1)

Đổ tải với 1000 thiết bị vào hệ thống ~ 318 TPS. Tại thời điểm đổ tải, có 1 node.

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Hình 17. Bảng thông số tài nguyên tiêu thụ khi không tải

Hình 18. Bảng thông số tài nguyên tiêu thụ khi có tải

Hình 19. Cấu hình CPU.

Hình 20. Kích thước bản tin Postgres

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz 96 cores, Cint 350 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Postgres | Tổng | 8 | = 41.4% - 11.5% = 0.299 | 29.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 11.5% |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải (Mobile) |  | = 41.4% |  |  |
|  | Thiết kế | 96 |  | 350 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Postgres | Tổng | 16,000 | = (4.86 – 1.08) *1000/16000 = 0.23625 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 1.08 GB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 4.86 GB |  |

Hình 21. IOPS khi không tải

Hình 22. IOPS khi có tải

Hình 23. Tải đẩy vào hệ thống

|  | TPS | IOPS | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Read | 973 | =2270 – 1980 = 290 | Trước tải: 1980 Có tải: 2270 |
|  | 17284 | 5152 |  |
| Write | 973 | = 365 – 165 = 200 | Trước tải: 165 Có tải: 365 |
|  | 17284 | 3553 |  |

=> Đề xuất sử dụng SSD

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Postgres | Cint/TPS | =29.17*0.299/318 = 0.027427138 | X*318/0.299 = 29.17 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | =0.027427138*17,284/0.75*1.1 ~ 695.2742 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. 17,284 - Tham chiếu bảng 1 “Các thông số đăng ký theo CTKT sản phẩm”. |
|  | RAM/TPS | =16000*0.23625/318 = 11.8868 MB | X*318/0.23625 = 16000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | = 11.8868*17284/0.9*1.1 = 251107 MB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Ổ cứng lưu trữ | 100 GB | Chỉ cho cài đặt OS. |
|  |  | = 69333/106 = 654.08 GB | - Tham chiếu dữ liệu bảng dưới: 24 tháng (~ 106 tuần) lưu trữ 69333 GB dữ liệu. - Cho lưu trữ dữ liệu lịch sử hành trình trong 1 tuần trước khi dump file. |

### Định cỡ file storage:

Thống kê đo đạc trong hệ thống đang chạy tải với 150 thiết bị trong khoảng thời gian 1.5 tháng:

Tổng dung lượng lưu trữ: 144 + 2365 + 265 + 3645 = 6419MB (~ 6.5GB).

| Tháng | SL thuê bao | GB |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 150 | 6.5 |
| 24 | 150 | 104 |
| 24 | 100,000 | 69333.33 |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | SSD (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 698 | 251 |  | Dữ liệu Postgres là đồng bộ giữa các node. |
| 7 | 96 | 36 | 754 |  |

### Mô hình triển khai dự phòng N + 1 => Lựa chọn 8 nodes có cấu hình mỗi node: Cint: 96, RAM: 36 GB, SSD: 755 GB.

### Định cỡ module Kafka (N + 1)

Hệ thống thực hiện đổ tải với tần suất 318 TPS.

Tại thời điểm đổ tải, N = 2. => Mỗi server chịu tải trung bình: 318/3 = 106 TPS (theo cơ chế Load balancing).

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Hình 24. Hệ thống Kafka 3 server khi không tải

Hình 25. Hệ thống Kafka 3 server khi có tải

Hình 23. Kích thước bản tin Kafka

Hình 26. Cấu hình CPU

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz 96 cores, Cint 350 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Kafka | Tổng | 8 | = 9.2% - 7.7% = 0.015 | 29.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (7.3 + 8.8 + 7.0)/3 = 7.7% |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = (8.0 + 11.3 + 8.2)/3 = 9.2% |  |  |
|  | Thiết kế | 96 |  | 350 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Kafka | Tổng | 32,000 | = (3.51 - 3.23)*1,000/32,000 = 0.00875 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = (3.31 + 3.32 + 3.06)/3 = 3.23 GB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = (3.30 + 3.32 + 3.91)/3 = 3.51 GB |  |

Hình 27. IOPS khi không tải

Hình 28. IOPS khi đổ tải.

Hình 29. Các luồng tải đẩy vào hệ thống

|  | TPS | IOPS | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Read | 970 | =33.5 – 0.05 = 33.45 | Trước tải: 0.05 Có tải: 33.5 |
|  | 17284 | =33.45/970*17284 = 596 |  |
| Write | 970 | = 19.1 – 11.6 = 7.5 | Trước tải: 11.6 Có tải: 19.1 |
|  | 17284 | =7.5/970*17284 = 134 |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafka | Cint/TPS | = 29.2*0.015/106 = 0.004132075 | X*106/0.015 = 29.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | = 0.004132075*17,284/0.75*1.1 = 105 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS | = 32000*0.00875/106 = 3.0188 MB | X*106/0.00875 = 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | = 3.0188*17,284/0.9*1.1 ~ 64 GB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Dung lượng lưu trữ (MB) | = 17284*908*1*60*60/1000,000,000/0.8*1.1 ~ 78 GB | Mỗi bản tin có kích thước 908 bytes. Lưu trữ sau 1h trước khi giải phóng bộ nhớ. KPI 80%, Ksaiso = 1.1 |
|  | Dung lượng cài đặt | 100 GB |  |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105 | 64 |  | Kafka đồng bộ dữ liệu giữa các node trong 1 cluster. |
| 2 | 53 | 32 | HDD: 100 GB (ứng dụng) HDD: 78 GB (lưu trư) |  |

### Lựa chọn N = 2, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình:

### CPU: 53 Cint, RAM: 32GB, HDD: 178 GB.

### Định cỡ module Mongo (N + 1)

Hệ thống thực hiện đổ tải với tần suất 318 TPS.

Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Thông số CPU khi không tải

Thông số CPU khi có tải

Cấu hình CPU.

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz 96 cores, Cint 350 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Mongo | Tổng | 16 | = 10% - 3.8% = 0.062 | 29.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 3.8% |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 10% |  |  |
|  | Thiết kế | 96 |  | 350 |  |

Hình 27. Bảng thông số tiêu thụ CPU quy đổi

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Mongo | Tổng | 16,000 | = (12.2 – 11.3)*1000/16000 = 0.05625 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 11.3 GB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 12.2 GB |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mongo | Cint/TPS | =29.2*0.062/318 = 0.00569 | X*318/0.062= 29.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | =0.00569*17284/0.75*1.1 ~ 145 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS | =16000*0.05625/318 = 2.830188679 | X*318/0.05625 = 16000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | =2.830188679*17284/0.9*1.1 ~ 60 GB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Dung lượng lưu trữ (MB) | = 6998*100,000/0.8*1.1 ~ 964 MB | Mỗi thiết bị lưu trữ 1 bản ghi. |
|  | Dung lượng cài đặt | = 100 GB | Cài đặt OS |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145 | 60 |  |
| 2 | 73 | 30 | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

Mô hình triển khai N+1, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 73 Cint, RAM: 30 GB, HDD: 100 GB.

### Định cỡ module MinIO (N + 1)

Thông số CPU trước tải.

Thông số CPU sau tải.

Thông số kích thước của ảnh

Cấu hình RAM sử dụng K8s command.

Cấu hình CPU

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz, Specint:281, 80 cores |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| MinIO | Tổng | 16 | = (699 - 3)/1000/16 = 0.0435 | 56.2 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 3 milicore |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 699 milicore |  |  |
|  | Thiết kế | 80 |  | 281 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| MinIO | Tổng | 32,000 | = (3380 - 1552)/32,000 = 0.057125 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 1552 MB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 3380 MB |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| MinIO | Cint/TPS | = 56.2*0.0435/318 = 0.007687 | X*318/0.0435= 56.2 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | = 0.007687*17284/0.75*1.1 = 195 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS | =32000*0.057125/318 = 5.7484 | X*318/0.057125 = 32000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | = 5.7484*17284/0.9*1.1 ~ 121 GB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Dung lượng lưu trữ (GB) – File storage | = 77*217,964*(15*24*60*60)/0.8*1.1/1000,000,000 ~ 30TB | Thiết bị cứ 3 phút (~ 180 s) đẩy lên 1 bản tin ảnh có kích thước 217,964 bytes. Lưu trữ trong 15 ngày (CTKT). Sẽ có: 13,818/180 ~ 77. KPI 80%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Dung lượng cài đặt | = 100 GB | Cài đặt OS |

Số lượng node lý tưởng 4 nodes (https://blog.min.io/relaxing-the-32-node-restriction-on-minio/#:~:text=MinIO's%20Sizing%20Recommendations&text=Clusters%20should%20ideally%20have%20at,of%20MinIO%20as%20you%20scale.)

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195 | 121 |  |
| 3 | 65 | 40 | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

### Mô hình triển khai N+1, tương đương 4 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 65 Cint, RAM: 40 GB, HDD: 100 GB.

### Định cỡ module Redis

Hệ thống thực hiện đổ tải với tần suất 318 TPS. Các thông số tải tiêu thụ ghi nhận được trong trường hợp không tải và có tải như sau:

Thông số CPU & RAM khi không tải

Thông số CPU & RAM khi có tải

Cấu hình CPU

Thông số kích cỡ bản tin cache

|  | CPU Intel(R) Xeon(R) E5-2620 CPU @ 2.00GHz 24 cores, Cint 37.5 (Crate2017) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Số cores |  | % Tiêu thụ | Cint |  |
| Redis | Tổng | 8 | = 9.1% - 2.8% = 0.063 | 12.5 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 2.8% |  |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 9.1% |  |  |
|  | Thiết kế | 24 |  | 37.5 |  |

| RAM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng dung lượng (MB) |  | % Tiêu thụ | Ghi chú |
| Redis | Tổng | 16,000 | = (2.15 –1.67) *1,000/16,000 = 0.03 |  |
|  | Tiêu thụ trước tải |  | = 1.67 GB |  |
|  | Tiêu thụ khi có tải |  | = 2.15 GB |  |

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Redis | Cint/TPS | =12.5*0.063/318 = 0.002476415 | X*318/0.063 = 12.5 X: CInt cho 1 TPS. |
|  | Cint cần cho 17,284 TPS | =0.002476415*17,284/0.75*1.1 ~ 63 | KPI 75%, Ksaiso = 1.1. |
|  | RAM/ TPS | =16000*0.03/318 = 1.50943 | X*318/0.03 = 16000 X: RAM cho 1 TPS. |
|  | RAM cần cho 17,284 TPS | = 1.50943*17284/0.9*1.1 ~ 32 GB | KPI 90%, Ksaiso = 1.1. |
|  | Dung lượng cài đặt | 100 GB |  |

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 32 |  |
| 2 | 32 | 16 | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

### Mô hình triển khai N+1, tương đương 3 node, mỗi node có cấu hình: CPU: 32 Cint, RAM: 16 GB, HDD: 100 GB.

### Định cỡ module Master

Master node trong kiến trúc K8s có vai trò thực hiện xử lý Control plane, bao gồm: API Server (kube-apiserver), Cluster State Store (etcd), Cluster Controller Manager (kube-controller-manager), Scheduler (kube-scheduler).

Đánh giá hệ thống CMP với số lượng module ứng dụng bé số lượng pod quản lý không nhiều, đánh giá tham chiếu các node worker của hệ thống CMP đang chạy là khá cao nên đề xuất chỉ chạy mô hình tối thiểu theo “Quy định bàn giao các hệ thống công nghệ thông tin từ đơn vị cung cấp sản phẩm về đơn vị vận hành khai thác” số 1033/QĐ-CNVTQĐ được PTGDD Tập đoàn Đào Xuân Vũ phê duyệt.

### Lựa chọn 3 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 100 GB.

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 vCPU | 8GB RAM | HDD: 100 GB (ứng dụng) |

### Định cỡ LB (Load Balancer)

Thông lượng luồng FLV

Thông lượng luồng Camera

Bản tin lên Protocol Adaptor

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. LB cho video streaming | Thông lượng cho Web cho 3215 TPS (1) | = (125 + 32.5) * 3215/0.8*1.2 = 759,544 KB/s | KPI 80%, Ksaiso = 1.2. 1 luồng cam (125 KB/s) + 1 luồng FLV (32.5 KB/s) |
|  | Thông lượng cho Mobile cho 10,602 TPS (2) | =125*10602/0.8*1.2 = 1,987,875 KB/s | KPI 80%, Ksaiso = 1.1. 1 luồng cam (125 KB/s). |
|  | Tổng thông lượng cần thiết - + (2) | 759,544 + 1,987,875 = 2,747,419 KB/s |  |
| ## LB cho thiết bị | Thông lượng cho 17,284 TPS lên Protocol Adaptor | = 17,284 * 6/0.8*1.2 = 155,556 KB/s | Mỗi bản tin có kích thước 6 KB |

### Định cỡ API Gateway (triển khai qua LB)

Kích thước bản tin đi qua API Gateway

| CTKT |  | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thông số | 100K thiết bị |  |
| Số lượng người dùng đồng thời trên Web | ~2*70,000/100 = 1,400 | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 (CTKT) ~ 2% tổng số tài khoản (100.000 thiết bị tương đương 70,000 acc) |
| Số lượng người dùng đồng thời trên Mobile App | ~23*70,000/100 = 16,100 | Lấy theo tỷ lệ vTracking 1.0 (CTKT) ~ 23% tổng số tài khoản (100.000 thiết bị tương đương 70,000 acc) |
| Lưu lượng đi qua API Gateway | (1,400 + 16,100) *(318/1.5)/5/0.8*1.2 = 1,113,000 KB/s. | Mỗi bản tin cho phép hồi đáp trong vòng 5 (s). Kích thước bản tin 318 KB trong vòng 1.5(s). KPI 80%, Ksaiso = 1.1. |

Phụ lục CTKT.

### Định cỡ phân hệ FrontEnd.

| CPU Intel (R) Xeon (R) Gold 5220 CPU @ 2.2 GHz, Cint 208 (Crate2017) |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số cores | % Tiêu thụ | Cint | Hoạt động thực tế với 16 core, hệ thống tiêu thụ 1% cho 1 CPU. (Tham khảo qua các ảnh bên dưới.) |
| 16 | =0.01/16=0.07% | =208/72*16=47 |  |
| 72 |  | 208 |  |

Mức tiêu thụ CPU của FrontEnd

| RAM |  |
| --- | --- |
| Tổng | % Tiêu thụ |
| 32 GB | 0.1% |

Mức tiêu thụ RAM của FrontEnd

Dung lượng lưu trữ log trên FrontEnd.

Mức tiêu thụ CPU & RAM của FrontEnd.

Số lượng user online đồng thời

Từ các bảng thông số đầu vào, các thông số thiết kế được tính như sau (triển khai mô hình N+1 (N=1)):

| Module | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| FrontEnd | Cint/TPS | =47*0.0007/32 = 0.002 | X*32/0.0007 = 47 X: CInt cho 1 TPS |
|  | RAM/ TPS (MB) | =32000*0.001/32 = 1 | X*32/0.001 = 32000 X: RAM cho 1 TPS |
|  | Cint cần cho 3215 TPS (Cint) | =0.002*3215/0.75*1.1 ~ 10 | KPI 75%, Ksaiso=1.1 |
|  | Cint cần cho cài đặt Angular | 33.7 (Cint 2006) ~ 4 (Cint 2017) | CPU: 2 cores CPU, Speed: 2GHz. Tham khảo https://vitux.com/how-to-install-angular-on-ubuntu/ |
|  | RAM cần cho 3215 TPS | =1*3215/0.9*1.1 ~ 4 GB | KPI 90%, Ksaiso=1.1. |
|  | RAM yêu cầu cho cài đặt Angular | 4 GB | Tham khảo https://kinsta.com/knowledgebase/install-angular/ |
|  | Dung lượng log một ngày cần lưu trữ. | ~ 40 MB |  |
|  | Tổng dung lượng log (G) (lưu trữ 1 tháng) (*) | 40*(366/12)* 0.5*(3215/32)/0.8*1.1 = ~ 84 GB. | 366 ngày / năm KPI 80%, Ksaiso=1.1 |
|  | Dung lượng cài đặt module (H) | 50 GB | Chỉ cho cài đặt OS & cloud bases (configure maps). |
|  | Tổng dung lượng cần (E). | 134 GB | G+H |

## (*): Lưu trữ phục vụ nhu cầu debug hệ thống.

### Lựa chọn N = 1, tương đương 2 node, mỗi node có cấu hình tối thiểu : số vCPU: 4 Cint, RAM: 8GB, HDD: 150 GB ứng dụng.

| Giá trị N | Cint_rated2017 Yêu cầu | RAM Yêu cầu (GB) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 vCPU | 8GB RAM | HDD: 150 GB (ứng dụng) |

## Định cỡ SAN Switch

Không sử dụng SAN Storage.

## Định cỡ thiết bị mạng

N/A.

## Định cỡ tủ rack

Hệ thống dùng hạ tầng ảo hóa không cần tủ rack

| Số Node | Tên Modulue | Số vCPU | Cint_rated2017 | RAM (GB) | HDD (GB) | SSD (GB) | Storerage dùng chung (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Module Master | 4 vCPU |  | 8 | 100 |  |  |  |
| 17 | Module Worker |  | 96 | 29 | 100 |  |  |  |
| 13 | Module Video streaming |  | 96 | 39 | 100 |  |  | NIC Card: 4Gbps mỗi node |
| 8 | Module Postgres |  | 96 | 36 |  | 755 | 70,000 | Storage dùng chung cho 8 nodes. |
| 3 | Module Kafka |  | 53 | 32 | 180 |  |  |  |
| 3 | Module Mongo |  | 73 | 30 | 100 |  |  |  |
| 3 | Module Redis |  | 32 | 16 | 100 |  |  |  |
| 4 | Module MinIO |  | 65 | 40 | 100 |  | 30,000 | Storage dùng chung 4 nodes. |
| 2 | FrontEnd | 4vCPU |  | 8 | 100 |  |  |  |

| Load balancer | Thông lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| vLB cho video streaming | 2,747,419 KB/s |  |
| ## vLB cho thiết bị | 155,556 KB/s |  |
| ## API Gateway | 1,113,000 KB/s |  |

| ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH | ĐƠN VỊ YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- |
|  | PHÒNG SP GTVT – TT.GPCNTT&DVS | BU SP GTVT & LOGISTICS – TT.CNTT |