PHỤ LỤC 02

ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG PHONE NUMBER MASKING

# YÊU CẦU BÀI TOÁN

## Thông tin hệ thống

| STT |  | NỘI DUNG |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô tả hệ thống | PNM (Phone Number Masking) là giải pháp sử dụng công nghệ số điện thoại trung gian (số ảo X) để cung cấp dịch vụ thoại/tin nhắn đến và đi cho người dùng thông qua các cuộc gọi/tin nhắn chuyển số tạm thời. Sau khi hoàn tất giao dịch, mối quan hệ ràng buộc sẽ chấm dứt, bên gọi và bên được gọi không còn có thể liên lạc với nhau thông qua số riêng tư, đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng |
| 2 | Mục đích định cỡ | Xin cấp phát tài nguyên triển khai PoC |
| 3 | Đơn vị phát triển | China-ASEAN Information Harbor Co.,Ltd (CAIH) |
| 4 | Thời gian phát triển |  |
| 5 | Đầu mối định cỡ | Trung tâm Công nghệ - đơn vị phối hợp triển khai: hieund28 Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định: haipn |
| 6 | Cơ sở định cỡ | Dựa vào hệ thống Callbot Inbound Chăm sóc khách hàng năm 2021. Dựa vào các hệ thống có tính chất tương đồng ở mức module là: Hệ thống Callbot Inbound |
| 7 | Nguyên tắc định cỡ | Tính toán tăng trưởng trong vòng 01 năm theo yêu cầu kinh doanh. Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1 |

## Thông tin đầu vào chi tiết

| STT | Đầu vào | Giá trị định cỡ | Hệ thống hiện tại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng số cuộc gọi/ngày | 100000 | 120000 | Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021) |
| 2 | Tổng số người dùng đồng thời | 100 | 400 | Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021) |
| 3 | Tổng số cuộc gọi đồng thời | 250 | 400 | Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021) |
| 4 | Môi trường triển khai | OS: CentOS Stream 9, DB: MySQL, Rocket MQ, Redis & Sentinel, MongoDB APP: Nginx, Java, C, C++ |  |  |
| 5 | Thời gian lưu trữ |  |  |  |

Sở cứ:

# GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

## Quan điểm thiết kế

PNM (Phone Number Masking) là giải pháp sử dụng công nghệ số điện thoại trung gian (số ảo X) để cung cấp dịch vụ thoại/tin nhắn đến và đi cho người dùng thông qua các cuộc gọi/tin nhắn chuyển số tạm thời. Sau khi hoàn tất giao dịch, mối quan hệ ràng buộc sẽ chấm dứt, bên gọi và bên được gọi không còn có thể liên lạc với nhau thông qua số riêng tư, đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng.

Với các cuộc gọi thực hiện thông qua dịch vụ PNM: Tất các thuê bao nội mạng, ngoại mạng khi thực hiện gọi số ảo X đã được doanh nghiệp đăng ký sẽ được chuyển tiếp đến đầu số quy hoạch cho dịch vụ là XXX, rồi được đẩy vào hệ thống PNM. Hệ thống PNM tiếp nhận cuộc gọi, biến đổi và định tuyến tới đúng người nhận theo cấu hình lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của dịch vụ theo phiên. Khi giao dịch kết thúc hoặc hết phiên lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của PNM, người gọi không thể liên hệ tới người nhận thông qua số X nữa.

Việc quản lý phiên cuộc gọi, người nhận khi liên lạc thông qua số điện thoại X do hệ thống PNM thực hiện

## Mô hình tổng thể

Hình 1: Mô hình hệ thống Phone Number Masking

Chức năng của các module:

- Gateway:

  - API Gateway:

    - Là điểm tiếp nhận duy nhất cho các yêu cầu từ phía client thông qua internet. Định tuyến cho các request tới các service của backend tương ứng.

    - Thực hiện xác thực người dùng và kiểm tra quyền truy cập, giới hạn số lượng yêu cầu chống lạm dụng.

    - Chuyển đổi định dạng yêu cầu hoặc phản hồi nếu cần

    - Cân bằng tải giữa các service, ghi lại các hoạt động và dữ liệu giám sát

- IT Layer:

  - IT Application:

    - Dịch vụ cung cấp API thực tế của hệ thống

    - Thành phần xử lý logic nghiệp vụ, tương tác với cơ sở dữ liệu

    - Là thành phần chịu trách nhiệm quản lý cấu hình mapping đầu số, các mô hình triển khai của khách hàng AXB/AX/AXYB/AXxYB

- CT Layer:

  - CT Application: Gồm các thành phần kết nối, xử lý sự kiện, quản lý giao tiếp với thành phần mạng lõi khi thực hiện cuộc gọi.

    - Thành phần điều khiển cuộc gọi giao tiếp GMSC qua giao thức SIP

    - Thành phần xử lý luồng dữ liệu đa phương tiện Media Stream

    - Thành phần tiếp nhận sự kiện, xử lý và chuyển đổi tham số cuộc gọi

    - Thành phần giải mã mapping cấu hình

    - Giao tiếp với các hệ thống liên quan

  - Data Management: Bao gồm các thành phần lưu trữ, truy vấn, xử lý dữ liệu

    - Thành phần lưu trữ cấu hình hệ thống

    - Thành phần lưu trữ CDR, lưu trữ ghi âm cuộc gọi

    - Thành phần truy vấn dữ liệu cấu hình

    - Thành phần Stream dữ liệu

Công nghệ sử dụng:

- App:

  - Nginx, Xxl-job: API giao tiếp khách hàng

  - Java: Xây dựng interface, tiến trình xử lý nghiệp vụ

- Database:

  - MySQL, MongoDB, Redis, ElasticSearch

- Other:

  - Softswitch, Media Server

  - Rocket MQ

# TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

## Mô hình vật lý

Hình 2: Mô hình vật lý thành mô tả thành hệ thống

## Mô hình triển khai dự phòng

Kiến trúc triển khai của hệ thống được thiết kế đảm bảo HA cho các thành phần trên môi trường product.

### Dự phòng IT layer

Hình 3: Mô hình dự phòng tầng IT

Mô hình chuyển đổi dự phòng trên lớp IT layer, hai phiên bản Nginx được kết nối qua Keepalived để đảm bảo tính khả dụng cao. Hai phiên bản Nginx này sau đó kết nối với các máy chủ lớp IT layer.

Kiến trúc này đảm bảo khả năng dự phòng và chuyển đổi dự phòng ở nhiều cấp độ, giúp duy trì tính khả dụng và dịch vụ ngày cả khi một số thành phần gặp sự cố.

### Dự phòng CT layer

Hình 3: Mô hình dự phòng tầng CT

Trong mô hình lớp CT, có hai module “HA-Pair”. Hai module này được kết nối với máy chủ lớp CT, kiến trúc này đảm bảo rằng nếu một thành phần bị lỗi, thành phần còn lại có thể tiếp quản để duy trì tính khả dụng của các dịch vụ do lớp CT layer cung cấp.

GMSC/SMSC tương tác với các cặp HA-Pair để tạo điều kiện cho cơ chế chuyển đổi dự phòng.

## Thông tin kết nối

| STT | IP nguồn | Ip đích | Port | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Application Server | Internet | 443 | Mở kết nối 1 node ra Internet cho phép giao tiếp với client của khách hàng |
| 1 | Application server | Data Management | 8848,7848,9848,9849,9876, 38080,6379,443,3306,8030, 9010,9020,9030,18040,18060, 19050,19060,8890-8900 | Kết nối từ máy chủ ứng dụng đến cơ sở dữ liệu, Redis, RocketMQ để giao tiếp giữa các module trong cụm máy chủ ứng dụng |
| 3 | Application server | Application server | 8000-10000 | Mở kết nối để các module trong cụm server ứng dụng |
| 4 | Application server | GMSC | 1000-65000 (UDP) | Mở kết nối tới hệ thống GMSC giao tiếp cho luồng thoại |
| 5 | GMSC | Application server | 1000-65000 (UDP) | Mở kết nối tới hệ thống GMSC giao tiếp cho luồng thoại |

## Định cỡ thiết bị máy chủ

Định cỡ thiết bị cho hệ thống căn cứ dựa trên cơ sở của hệ thống Callbot và Callbot Inbound. Tài liệu sizing tham khảo:

PL02_Sizing_callbot inbound CSKH_bosung2022_v1.1

PL02_Sizing_callbot inbound CSKH_bosung videobot XMKH_v1.3

### Định cỡ máy chủ API Gateway

Chức năng tương đương module (Gateway + Web) của hệ thống Callbot Inbound.

Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) của hệ thống Callbot Inbound như sau:

| ### Phân hệ | ### Cấu hình | ### IP | ### Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Gateway + Web | ### CPU = 96 Cint 2017 ### RAM: 64 GB ### SSD: 1820 GB ### Có card HBA | ### 10.207.188.27 ### 10.207.188.28 ### 10.207.188.29 ### 10.207.188.30 ### 10.207.188.31 | ### 5 |

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều chân trên các server khác nhau, API gateway sẽ triển khai Load Balance tương tự như module (Gateway + Web) của Callbot Inbound để phân tải để, do vậy lấy tải của một server trên module (Gateway + web) để làm sở cứ định cỡ.

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 270 CCU

Cấu hình hiện tại:

- Tải RAM:

- Tải CPU:

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) căn cứ vào số lượng người dùng đồng thời (CCU = 100)

| STT | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cint/1 CCU | 42.3*96/100/(270/5) ~ 0.752 |  |
| 2 | RAM/1 CCU | 32538/(270/5) ~ 602.56 |  |
| 3 | Giá trị định cỡ (CCU) | 100 |  |
| 4 | Cint cần cho 100 CCU | 0.752*100 ~ 75.2 |  |
| 5 | RAM cần cho 100 CCU | 602.56*100 ~ 60256 |  |
| 6 | Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 75.2*1.1/0.75 ~ 110.3 | KPI 75% |
| 7 | RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 60256*1.1/0.9 ~ 73646.3 | KPI 90% |
| Tổng tài nguyên phục vụ: CPU: 110.3 CINT, RAM: 73646.3 MB ~ 71.92 GB |  |  |  |

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng lưu trữ cho 60000 cuộc gọi/ngày

| Thông số | Dung lượng (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày | 377 |  |
| Dung lượng lưu trữ 100000 cuộc gọi/ngày | 377/60000*100000 ~ 628 |  |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | 628/0.8*1.1 ~ 863.5 | KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 863.5 GB |  |  |

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module API Gateway:

CPU: 110.3 Cint

RAM: 71.92 GB

STORAGE: 863.5 GB

Đề xuất cấu hình:

| Phân hệ | Cấu hình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| API Gateway | CPU = 60 Cint 2017 RAM = 36 GB HDD = 500 GB | 2 |

### Định cỡ cụm máy chủ phân hệ IT Application

Chức năng tương đương module Chatbot core của hệ thống Callbot Inbound.

Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) cho module Chatbot core của hệ thống Callbot Inbound như sau:

| ### Phân hệ | ### Cấu hình | ### IP | ### Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Chatbot core | ### CPU = 96 Cint 2017 ### RAM: 64 GB ### SSD = 1800 GB | ### 10.207.188.23 ### 10.207.188.24 ### 10.207.188.25 ### 10.207.188.26 | ### 4 |

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều chân trên các server khác nhau, phân hệ IT Application sẽ triển khai Load Balance tương tự như module Chatbot core của Callbot Inbound để phân tải để, do vậy lấy tải của một server trên module Chatbot core để làm sở cứ định cỡ.

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 340 CCU

Cấu hình hiện tại:

- Tải RAM:

- Tải CPU:

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) căn cứ vào số lượng cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

| STT | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cint/1 CCU | 48.2*96/100/(340/4) ~ 0.544 |  |
| 2 | RAM/1 CCU | 44417/(340/4) ~ 522.553 |  |
| 3 | Giá trị định cỡ (CCU) | 250 |  |
| 4 | Cint cần cho 250 CCU | 0.544*250 ~ 136 |  |
| 5 | RAM cần cho 250 CCU | 522.553*250 ~ 130638 |  |
| 6 | Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 136*1.1/0.75 ~ 200 | KPI 75% |
| 7 | RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 130638*1.1/0.9 ~ 159669 | KPI 90% |
| Tổng tài nguyên phục vụ: CPU: 200 CINT, RAM: 159669 MB ~ 156 GB |  |  |  |

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày

| Thông số | Dung lượng (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dung lượng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày | 968 |  |
| Dung lượng lưu trữ 100000 cuộc gọi/ngày | 968/60000*100000 ~ 1614 |  |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | 1614/0.8*1.1 ~ 2220 | KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 2220 GB |  |  |

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module IT Application

CPU: 200 Cint

RAM: 156 GB

STORAGE: 2220 GB

Đề xuất cấu hình:

| Phân hệ | Cấu hình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| IT Application | CPU = 54 Cint 2017 RAM = 39 GB HDD = 550 GB | 4 |

### Định cỡ cụm máy chủ phân hệ CT Application

Chức năng tương đương module ASR và TTS của hệ thống Callbot Inbound.

Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) cho module ASR và TTS của hệ thống Callbot Inbound như sau:

| ### Phân hệ | ### Cấu hình | ### IP | ### Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ASR và TTS | ### CPU = 280 Cint 2017 ### RAM = 256 GB ### SSD = 1500 GB | ### 10.207.188.1 ### 10.207.188.2 ### 10.207.188.3 ### 10.207.188.4 | ### 4 |

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều chân trên các server khác nhau, phân hệ CT Application sẽ triển khai Load Balance tương tự như module ASR và TTS của Callbot Inbound để phân tải để, do vậy lấy tải của một server trên module ASR và TTS core để làm sở cứ định cỡ

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 100 CCU trên module ASR và TTS

Cấu hình hiện tại:

- Tải RAM và Ổ cứng:

- Tải CPU:

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào tổng số cuộc gọi đồng thời cần phải xử lý (CCU = 250)

| STT | Thông số | Máy chủ Tiến trình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cint/1 CCU | 40.6*288/100/100 ~ 1.169 |  |
| 2 | RAM/1 CCU | 211316/100 ~ 2113.16 |  |
| 3 | Giá trị định cỡ (CCU) | 250 |  |
| 4 | Cint cần cho 250 CCU | 1.169*250 ~ 292.25 |  |
| 5 | RAM cần cho 250 CCU | 2113.16*250 ~ 528290 |  |
| 6 | Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 292.25*1.1/0.75 ~ 429 | KPI 75% |
| 7 | RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI | 528290*1.1/0.9 ~ 645687 | KPI 90% |
| Tổng tài nguyên phục vụ : CPU: 429 CINT, RAM: 645687 MB ~ 631 GB |  |  |  |

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải 2021 của hệ thống Callbot khi lưu trữ cho 120000 cuộc gọi/ngày

| Thông số | Dung lượng (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu của 120000 cuộc gọi/ngày | 9.7 (TB) |  |
| Dữ liệu của 100000 cuộc gọi/ngày | 9.7*100000/120000 = 8.08 (TB) |  |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | 8.08*1.1/0.8 = 11.1 (TB) | KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 11.1 TB |  |  |

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module CT Application

CPU: 429 Cint

RAM: 631 GB

STORAGE: 11.1 TB

Đề xuất cấu hình:

| Phân hệ | Cấu hình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Application server | CPU = 48 Cint 2017 RAM = 64 GB SSD = 1 TB | 10 |

### Định cỡ máy chủ ELK Stack

Dựa vào cụm ELK của hệ thống Callbot Inbound, cấu hình server chạy thực tế cho 400 CCU (năm 2021) như sau:

Cấu hình hiện tại:

| Phân hệ | Cấu hình | IP | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| ELK Stack | CPU = 96 Cint 2017 RAM = 64 GB SSD = 3400 GB | 10.207.188.42 10.207.188.43 10.207.188.44 | 3 |

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào số cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

- Do số người dùng đồng thời định cỡ là 250 CCU, đề xuất tài nguyên CPU/RAM bằng 1/2 tài nguyên ELK của hệ thống Callbot Inbound.

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng tương ứng lưu trữ với 120000 cuộc gọi/ngày

| Thông số | Dung lượng (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu lưu trữ cho 120000 cuộc gọi/ngày | 1584 |  |
| Dữ liệu lưu trữ cho 100000 cuộc gọi/ngày | (1584*3)*100000/120000 ~ 3960 |  |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | 3960*1.1/0.8 = 5445 | KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 5445 GB ~ 5.3 TB |  |  |

Vậy tài nguyên đảm bảo cho ELK Stack như sau:

CPU: 144 Cint

RAM: 96 GB

STORAGE:  5.3 TB

Đề xuất cấu hình:

| Phân hệ | Cấu hình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| ELK Stack | CPU = 48 Cint 2017 RAM = 32 GB SSD = 1.5 TB | 3 |

### Định cỡ cụm máy chủ Database

Dựa vào cụm Database của hệ thống Callbot Inbound, cấu hình server chạy thực tế cho 400 CCU (năm 2021) như sau:

| Phân hệ | Cấu hình | IP | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Database Maria DB | CPU = 280 Cint 2017 RAM = 96 GB SSD: 3.8 TB Có card HBA 3.8TB HDD backup | 10.207.191.9 10.207.191.10 10.207.191.11 | 3 |

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào số lượng cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

- Với 250 CCU định cỡ đầu vào, sử dụng cấu hình server bằng 1/2 cấu hình cụm Database của Callbot Inbond

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Với 250 CCU định cỡ đầu vào, sử dụng cấu hình server bằng 1/2 cấu hình cụm Database của Callbot Inbond

Đề xuất cấu hình:

| Phân hệ | Cấu hình bổ sung | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Database | CPU = 96 Cint 2017 RAM = 48 GB SSD = 1.5 TB | 3 |

### Định cỡ cụm máy chủ Redis

Tham khảo cụm Redis của hệ thống Callbot.

Hiện tại hệ thống Callbot đang xử lý trung bình 250000 cuộc gọi một ngày và đang sử dụng Redis để cache dữ liệu User.

Hệ thống tham chiếu đang sử dụng 3 máy chủ với cấu hình: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 32 cores, 100 Cint 2017 (32vCPU), 64 GB RAM

Cấu hình hiện tại:

- Cấu hình CPU:

- Tải RAM

Tính toán tài nguyên CPU/RAM:

- Đề xuất sử dụng cấu hình CPU/RAM của cụm Redis tương tự Callbot.

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

Lưu trữ thông tin giao dịch với khoảng 30KB / giao dịch (thông tin đơn hàng, cấu hình user, kênh)

| Thông số | Dung lượng (GB) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu của 1 server | 30 (KB) * 100000 ~ 3 GB |  |
| Dữ liệu của 3 server | 9 |  |
| Dữ liệu lưu trữ 180 ngày | 9 * 180 ~ 1620 |  |
| Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng | 1620/0.8*1.1 = 2227 | KPI = 80% Tỉ lệ sai số: 1.1 |
| Tổng tài nguyên lưu trữ: 2227 GB |  |  |

Lập bảng giá trị với CPU và ổ cứng

| Giá trị N | Cint CPU (Cint) | HDD (GB) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 2227 |
| 2 | 100 | 1113 |

Đề xuất cấu hình như sau

| Phân hệ | Cấu hình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Redis | CPU 100 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 1 TB | 3 |

### Định cỡ băng thông

Bandwidth giao tiếp đi và đến theo luồng voice.

Tính toán cho luồng voice:

CCU: 200

Băng thông bit rate cho 1 audio 44100 Hz, 2 channel, dạng wav file, 16bit là:

44100 * 16 * 2 = 1411200 bps ~ 1411.2 kbps

Băng thông bổ sung cho 200 CCU: 200 * 1411.2 * K = 338.69 Mbps (K dự phòng lấy bằng 1.2)

Công thức tính:

Link tham khảo:

http://www.theaudioarchive.com/TAA_Resources_File_Size.htm

Đề xuất thông lượng cần thiết > 339 Mbps

# TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

| STT | PHÂN HỆ | CẤU HÌNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Gateway | CPU = 60 Cint 2017 RAM = 36 GB HDD = 500 GB | 2 | Ảo hóa |
| 1 | IT Application | CPU = 54 Cint 2017 RAM = 39 GB HDD = 550 GB | 4 | Ảo hóa |
| 2 | CT Application | CPU = 48 Cint 2017 RAM = 64 GB SSD = 1 TB | 10 | Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo xử lý để giao tiếp với mạng core |
| 3 | ELK | CPU = 48 Cint 2017 RAM = 32 GB SSD = 1.5 TB | 3 | Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo hiệu năng cho thành phần |
| 4 | Redis | CPU 100 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 1 TB | 3 | Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo hiệu năng cho thành phần |
| 5 | Database | CPU = 96 Cint 2017 RAM = 48 GB SSD = 1.5 TB | 3 | Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo hiệu năng cho thành phần |
| 6 | Băng thông | Thông lượng kết nối giữa cụm IT Application với Internet 400 Mbps Thông lượng kết nối giữa các cụm CT Application với hạ tầng mạng core 1 Gbps |  |  |

| PHÒNG HỆ THỐNG | TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ |
| --- | --- |